Індивідуальні завдання до практичного заняття №4

Відповісти на контрольні питання згідно варіанту. Варіант завдання повинен співпадати з номером студента за журналом навчальної групи.

Варіант № 1

1. У відповідності до класифікації токарні верстати відносяться до:

- 1 групи

- 2 групи

- 6 групи

2. У позначенні моделі верстата 2М57 цифра “5” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

3)   умовний розмір

3. Число ступенів частот обертання шпинделя у приводі з послідовно включеними груповими передачами визначається

- як добуток числа передач у кожній групі

- як сума числа передач у кожній групі

- як середнє арифметичне числа передач у кожній групі

4. Що називається кінематичною схемою верстата?

5. Основне призначення шпиндельного вузла:

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф3 в моделі верстата 16К20Ф3?

Варіант №2

1. У відповідності до класифікації свердлильні та розточувальні верстати відносяться до:

- 1 групи

- 2 групи

- 6 групи

2. У позначенні моделі верстата 3М151 буква “М” вказує на

- модернізацію

- модифікацію

3)   ступінь точності

3. Верстати з числовим програмним керуванням найдоцільніше застосовувати

- в дрібносерійному та серійному виробництві при виготовленні складних та точних деталей

- в одиничному та дрібносерійному виробництві при виготовленні простих деталей

- у масовому виробництві при виготовленні деталей будь-якої складності

4. Які передачі найбільш часто зустрічаються в металорізальних верстатах?

5. Рух подачі - це ...

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає буква Ц в моделі верстата 1Г340ПЦ?

Варіант №3

1. У відповідності до класифікації фрезерні верстати відносяться до:

- 2 групи

- 5 групи

- 6 групи

2. У позначенні моделі верстата 5К301П цифра “3” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

3)    умовний розмір

3. Для зміни напрямку обертання валів у приводах верстатів використовують механізми

- диференціальні

- реверсивні

- мальтійські

4. Що називається передавальним відношенням?

5. Головний рух різання - це ...

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф2 в моделі верстата 2Р135Ф2?

Варіант №4

1. У відповідності до класифікації свердлильні та розточувальні верстати відносяться до:

- 2 групи

- 3 групи

- 7 групи

2. У позначенні моделі верстата 2Р135Ф2 буква ”Ф” вказує на

- модифікацію

- ступінь точності

- наявність числового програмного керування

3. Для здійснення періодичних поворотів виконавчих органів у верстатах використовують механізми

- диференціальні

- реверсивні

- мальтійські

4. Чому дорівнює передавальне відношення кінематичного ланцюга?

5. Фартух призначений ...

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф4 в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №5

1. У відповідності до класифікації шліфувальні верстати відносяться до:

- 1 групи

- 3 групи

- 6 групи

2. У позначенні моделі верстата 5122В буква “В” вказує на

- модифікацію

- ступінь точності

- наявність числового програмного керування

3. Для перетворення поступального руху в обертальний і навпаки у приводах верстатів використовують передачі

- черв'ячні

- зубчасті

- рейкові

4. Які механізми використовуються для регулювання частоти обертання?

5. Основне призначення шпиндельного вузла:

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф1 в моделі верстата 2455АФ1?

Варіант №6

1. У відповідності до класифікації стругальні, довбальні та протяжні верстати відносяться до:

- 1 групи

- 5 групи

- 7 групи

2. У позначенні моделі верстата 2Р53 цифра “3” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

- умовний розмір

3. Для перетворення поступального руху в обертальний у приводах верстатів використовують передачі

- черв'ячні

- ланцюгові

- гвинтові

4. Які механізми застосовуються для зміни напрямку обертання валів?

5. Супорт призначений ...

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає буква М в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №7

1. У відповідності до класифікації зубо- та різьбообробні верстати відносяться до:

- 1 групи

- 4 групи

- 5 групи

2. У позначенні моделі верстата 2М57 цифра “7” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

3)   умовний розмір

3. Максимальна кількість ріжучих інструментів, яку можна встановити на токарно-гвинторізний верстат ( наприклад моделі 16К20 ) складає

- 4

- 5

- 8

4. Як складається рівняння балансу кінематичного ланцюга?

5. Станина служить ...

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку представлена групова передача з плоским ременем і змінними шківами?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф3 в моделі верстата 16К20Ф3?

Варіант №8

1. Верстати на яких можливо виконувати різноманітні операції над різноманітними заготовками відносяться до:

1)   універсальних

2)   спеціалізованих

3)   спеціальних

2. У позначенні моделі верстата 3М151 цифра “3” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

- умовний розмір

3. Вертикально-свердлильний верстат 2Н135 відноситься до

- автоматів

- напівавтоматів

- верстатів з ручним керуванням

4. Які параметри характеризують кінематичну схему металорізального верстата?

5. До якої групи належить верстат 7Д430?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку представлена групова передача з плоским ременем і ступінчастими шківами?

8. Що означає буква Ц в моделі верстата 1Г340ПЦ?

Варіант №9

1. Верстати, призначені для виконання обмеженої кількості операцій над типовими заготовками відносяться до:

1)   універсальних

2)   спеціалізованих

3)   спеціальних

2. У позначенні моделі верстата 2Н106П буква “П” вказує на

- модифікацію

- ступінь точності

3)  наявність числового програмного керування

3. Число ступенів частот обертання шпинделя у приводі з послідовно включеними груповими передачами визначається

- як добуток числа передач у кожній групі

- як сума числа передач у кожній групі

- як середнє арифметичне числа передач у кожній групі

4. За ступенем універсальності розрізняють верстати ...

5. До якої групи належить верстат 5140?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку представлена групова передача з пересувними колесами?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф2 в моделі верстата 2Р135Ф2?

Варіант №10

1. Верстати, призначені для виконання однієї або декількох операцій над однією заготовкою відносяться до:

1)   універсальних

2)   спеціалізованих

- спеціальних

2. У позначенні моделі верстата 1512Ф3 буква ”Ф” вказує на

- модифікацію

- ступінь точності

- наявність числового програмного керування

3. Для зміни напрямку обертання валів у приводах верстатів використовують механізми

- диференціальні

- реверсивні

- мальтійські

4. За ступенем автоматизації верстати поділяють на ...

5. До якої групи належить верстат 3М184?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку показане компонування лоботокарного верстата?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф4 в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №11

1. Які верстати називаються спеціальними?

1) Верстати, що призначені для обробки деталей спеціального призначення

2) Верстати, що призначені для обробки одної чи декількох майже однакових за формою деталей

3) Верстати, що призначені для застосування в багатосерійному й масовому виробництвах

4) Верстати, що призначені для роботи спеціальними інструментами

5) Верстати, що призначені для роботи в спеціальних умовах експлуатації

2. У позначенні моделі верстата 6Р13РФ3 буква ”Р” вказує на

- модифікацію

- ступінь точності

- наявність числового програмного керування

3. Для здійснення періодичних поворотів виконавчих органів у верстатах використовують механізми

- диференціальні

- реверсивні

- мальтійські

4. За якими ознаками класифікують верстати?

5. До якої групи належить верстат 4Р222Ф2?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку показана компонування токарно-карусельного верстата?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф1 в моделі верстата 2455АФ1?

Варіант №12

1. Для чого служить задня бабка у токарних верстатів?

1) Для закріплення інструментів і підтримки деталей

2) Для закріплення нерухомого люнету

3) Для підвищення жорсткості верстата

4) Для підвищення точності верстата

5) Для закріплення повідкового пристрою, чи додаткового затискного патрона

2. Рух у верстаті, що забезпечує відокремлення стружки від заготовки називається

- головним

- подачі

- допоміжним

3. Максимальна кількість ріжучих інструментів, яку можна встановити на токарно-гвинторізний верстат ( наприклад моделі 16К20 ) складає

- 4

- 5

- 8

4. Які параметри характеризують кінематичну схему металорізального верстата?

5. До якої групи належить верстат 2455АФ1?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку показана компонування горизонтально-розточувального верстата?

8. Що означає буква М в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №13

1. Чим відрізняється верстат-напівавтомат від верстата-автомата?

1) Системою управління й типом управління

2) Рівнем спеціалізації

3) Автоматизованою системою завантаження-розвантаження заготовок і деталей

4) Автоматизованою системою заміни інструментів

5) Системою діагностики пошкоджень і системою вимірювання деталей

2. Обертання шпинделя із заготовкою у токарному верстаті є рухом

- головним

- подачі

3)   допоміжним

3. Технологічними можливостями токарно-револьверних автоматів не передбачене виконання роботи

- нарізування різьб мітчиками і плашками

- нарізування різьб різцями

- обробка отворів осьовими інструментами

4. Як складається рівняння балансу кінематичного ланцюга?

5. До якої групи належить верстат 6Р13К?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. На якому малюнку показана компонування консольного горизонтально-фрезерного верстата?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф3 в моделі верстата 16К20Ф3?

Варіант №14

1. Які верстати називаються верстатами середньої ваги?

1) Вагою до 1 тони

2) Вагою понад 1 і до 10 тон

3) Вагою понад 10 і до 30 тон

4) Вагою понад 30 і до 100 тон

5) Вагою понад 100 тон

2. Обертання шпинделя з інструментом у фрезерному верстаті є рухом

- головним

- подачі

3)   допоміжним

3. Для перетворення поступального руху в обертальний і навпаки у приводах верстатів використовують передачі

- черв'ячні

- зубчасті

- рейкові

4. Які механізми застосовуються для зміни напрямку обертання валів?

5. До якої групи належить верстат 16Д20П?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Назвіть компоненти 1, 3, 7, 9 токарно-гвинторізного верстата.

8. Що означає буква Ц в моделі верстата 1Г340ПЦ?

Варіант №15

1. Навіщо в конструкції приводів подачі токарно-гвинторізних верстатів є як ходовий вал так і ходовий гвинт?

1) Для підвищення точності верстата при різних видах робіт

2) Для підвищення жорсткості верстата при різних видах робіт

3) Ходовий вал для виконання поздовжньої подачі, а ходовий гвинт для поперечної подачі

4) Ходовий вал для прискореної подачі, а ходовий гвинт для робочої подачі

5) Ходовий вал для будь-якої робочої подачі, а ходовий гвинт тільки для поздовжньої подачі при нарізуванні різі

2. Обертання заготовки у круглошліфувальному верстаті є рухом

- головним

- кругової подачі

3)  допоміжним

3. Верстати з числовим програмним керуванням найдоцільніше застосовувати

- в дрібносерійному та серійному виробництві при виготовленні складних та точних деталей

- в одиничному та дрібносерійному виробництві при виготовленні простих деталей

- у масовому виробництві при виготовленні деталей будь-якої складності

4. Які механізми використовуються для регулювання частоти обертання?

5. Клас точності верстатів позначений С-це?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Назвіть компоненти 8, 5, 2, 11 токарно-гвинторізного верстата.

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф2 в моделі верстата 2Р135Ф2?

Варіант №16

1. Для чого використовується на токарно-гвинторізних верстатах люнети?

1) Для закріплення деталей некруглої форми

2) Для закріплення спеціальних інструментів

3) Для закріплення інструментів, що обробляють отвори

4) Для підтримки деталей з центровим отвором

5) Для підтримки довгих деталей

2. Поступальне переміщення столу у поздовжньо-стругальному верстаті є рухом

- головним

- подачі

3)  допоміжним

3. Вертикально-свердлильний верстат 2Н135 відноситься до

- автоматів

- напівавтоматів

- верстатів з ручним керуванням

4. Чому дорівнює передавальне відношення кінематичного ланцюга?

5. Клас точності верстатів позначений С-це?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Назвіть компоненти 4, 6, 10, 1 токарно-гвинторізного верстата.

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф4 в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №17

1. У позначенні моделі верстата 1А592 буква “А” вказує на

- модернізацію

- модифікацію

- ступінь точності

2. Два зубчастих колеса, які знаходяться у зачепленні і мають обмежені відносні рухи називаються

- кінематичною ланкою

- кінематичною парою

- кінематичним ланцюгом

3. У вертикально-свердлильних верстатах рухом подачі є

- поступальне вертикальне переміщення шпинделя з інструментом

- поступальне вертикальне переміщення столу із заготовкою

- поступальне вертикальне переміщення свердлильної головки

4. Що називається передавальним відношенням?

5. Клас точності верстатів позначений В-це?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Який верстат представлений на малюнку?

8. Що означає комбінація букви і цифри Ф1 в моделі верстата 2455АФ1?

Варіант №18

1. У позначенні моделі верстата 16Т02А  цифра “6” вказує на

- групу

- тип (підгрупу)

- умовний розмір

2. На кінематичних схемах ланцюги головного руху фарбують

- у синій колір

- у коричневий колір

- у червоний колір

- у зелений колір

3. Для перетворення поступального руху в обертальний у приводах верстатів використовують передачі

- черв'ячні

- ланцюгові

- гвинтові

4. Які передачі найбільш часто зустрічаються в металорізальних верстатах?

5. Клас точності верстатів позначений П-це?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Який верстат представлений на малюнку?

8. Що означає буква М в моделі верстата 2202ВМФ4?

Варіант №19

1. У позначенні моделі верстата 2Р53 буква “Р” вказує на

- модернізацію

- модифікацію

3)   ступінь точності

2. На кінематичних схемах ланцюги подач фарбують

- у синій колір

- у коричневий колір

- у червоний колір

- у зелений колір

3. У позначенні моделі верстата 2Н135 дві останні цифри позначають

- максимальний умовний діаметр свердлення по сталі

- максимальну відстань від торця шпинделя до поверхні столу в сантиметрах

- довжину столу в сантиметрах

4. Що називається кінематичною схемою верстата?

5. Клас точності верстатів позначений буквою Н-це?

6. Розшифруйте наступне умовне позначення елементів кінематичних схем:

7. Скількох швидкісна коробка передач зображена на малюнку?

8. Що означає буква Ц в моделі верстата 1Г340ПЦ?