Урок 06 Розв’язування задач

Мета уроку:

Навчальна. Закріпити знання за темою «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання.

Розвивальна. Розвивати уміння правильно розподіляти час; самостійність у навчанні; вміння самостійно застосовувати правила, закони.

Виховна. Виховання дисципліни, чесності, відповідальності.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Провести бесіду за матеріалом § 3

Бесіда за питаннями

1. За якою формулою обчислюють роботу струму? У яких одиницях її подають?

2. Доведіть, що 1 кВт∙год=3,6∙106Дж.

3. Сформулюйте закон Джоуля – Ленца. Чому він має таку назву?

4. Які формули для розрахунку кількості теплоти, що виділяється в провіднику під час проходження струму, ви знаєте? Чи завжди можна ними користуватися?

5. Дайте характеристику потужності струму як фізичної величини.

2. Перевірити виконання вправи № 3: завдання 1, 2.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. На лампі зазначено «220 В, 60 Вт». Якою буде потужність лампи, якщо її ввімкнути в мережу з напругою 127 В?

| Дано: U1=220 В P1=60 Вт U2=127 В | Розв’язання P=UI I=UR => P=U2R P1=U12R P2=U22R P1P2=U12RU22R=U12U22 => P2=P1U22U12 P2=Вт∙В2В2=Вт P2=60∙12722202≈20 Вт Відповідь: P2≈20 Вт. |
| --- | --- |
| P2 - ? |  |

2. Електродвигун підйомного крана працює під напругою 380 В і споживає силу струму 20 А. Який ККД має установка, якщо вантаж масою 1 т кран піднімає на висоту 19 м за 50 с?

| Дано: U=380 В I=20 А m=1 т=1000 кг h=19 м t=50 с g=10мс2 | Розв’язання =AкорAповна Aкор=mgh Aповна=UIt =mghUIt =кг∙мс2∙мВ∙А∙с=Н∙мДж=ДжДж=1 =1000∙10∙19380∙20∙50=0,5 Відповідь: =50 %. |
| --- | --- |
| - ? |  |

3. Через який час закипить 1 л води, якщо через кип’ятильник протікає струм силою 1 А, а напруга в мережі становить 220 В? Початкова температура води становить 10 °С, ККД кип’ятильника становить 80 %?

| Дано: V=1 л=1∙10-3 м3 I=1 А U=220 В t1=10 ℃ t2=100 ℃ =80%=0,8 c=4200 Джкг∙℃ ρ=1000 кгм3 | Розв’язання =QкорQповна Qкор=cmt2-t1=cρVt2-t1 Qповна=UIτ =cρVt2-t1UIτ => τ=cρV(t2-t1)UI τ=Джкг∙℃∙кгм3∙м3∙℃В∙А=ДжВ∙А=В∙А∙сВ∙А=с τ=4200∙1000∙1∙10-3∙100-10220∙1∙0,8≈2148 (с) Відповідь: τ≈2148 с. |
| --- | --- |
| τ - ? |  |

4. Який завдовжки треба взяти нікеліновий дріт перерізом 0,84 мм2, щоб виготовити з нього нагрівник на 220 В, за допомогою якого можна було б нагріти 2 л води від 20 °С до кипіння за 10 хв при ККД 80 %?

| Дано: S=0,84 мм2 =8,4∙10-7 м2 U=220 В V=2 л=2∙10-3 м3 t1=20 ℃ t2=100 ℃ τ=10 хв=600 с =80%=0,8 c=4200 Джкг∙℃ ρ'=1000 кгм3 ρ=4,2∙10-7 Ом∙м | Розв’язання =QкорQповна Qкор=cmt2-t1=cρ'Vt2-t1 Qповна=UIτ I=UR R=ρlS Qповна=U2Sτρl =cρ'Vt2-t1∙ρlU2Sτ => l=U2Sτcρ'Vρt2-t1 l=В2∙м2∙сДжкг∙℃∙кгм3∙м3∙Ом∙м∙℃=В2∙м∙сДж∙Ом==В2∙м∙сВ∙А∙с∙ВА=м l=2202∙8,4∙10-7∙600∙0,84200∙1000∙2∙10-3∙4,2∙10-7∙100-20≈69 м Відповідь: l≈69 м. |
| --- | --- |
| l - ? |  |

5. Знайдіть силу струму, що проходить через обмотку двигуна електровоза масою 20 т, який рухається униз схилом зі швидкістю 36 км/год, якщо коефіцієнт опору 0,3. Напруга в лінії 3 кВ, ККД двигуна електровоза 75 %, схил утворює з горизонтом кут 10°.

| Дано: m=20 т=2∙104 кг v=36кмгод=10 мс μ=0,3 U=3 кВ=3∙103 В =75 %=0,75 α=10° g=10мс2 | Розв’язання =AкорAповна Aкор=Fтягиs Aповна=UIt Запишемо другий закон Ньютона у векторному вигляді: Fтяги+mg+Fтертя+N=0 OX: -Fтяги-mgsinα+Fтертя=0OY: -mgcosα+N=0 N=mgcosα Fтертя=μN=μmgcosα -Fтяги-mgsinα+μmgcosα=0 Fтяги=mgμcosα-sinα Aкор=Fтягиs=mgμcosα-sinα∙vt =mgμcosα-sinαvUI I=mgμcosα-sinαvU I=кг∙мс2∙мсВ=Н∙мВ∙с=ДжВ∙с=В∙А∙сВ∙с=А I=2∙104∙10∙0,3∙cos10°-sin10°∙100,75∙3∙103≈110 А Відповідь: I≈110 А. |
| --- | --- |
| I - ? |  |

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. Домашнє завдання

Повторити § 3